11. Vysokofrekvenční terapie, speciální indikace a kontraindikace, zásady provozu

I. Definice

terapeutické využití elektromagnetických oscilací s frekvencí > 100 (300) kHz - elektromagnetické vlny při takové frekvenci nestačí vyvolat depolarizaci membrány nervového vlákna, ale jsou v normální tkáni konvertované na teplo - terapeutické využití kondenzátorového, indukčního nebo zářivého vysokofrekvenčního pole - bezkontaktní elektroterapii - synonymum je diatermie - převážně termický efekt Diatermie = je fyzikální terapeutická metoda využívající vysokofrekvenční magnetické pole - nestačí se vyvolat depolarizaci nervových vláken, ale přenáší se na teplo

II. Diatermie dělení (liší se hloubkou účinku)

1. krátkovlnná - metrové vlny, proniká hlouběji

2. ultrakrátkovlnná - decimetrové vlny

3. mikrovlnná - centimetrové vlny, mnohem vyšší frekvence (2,45 GHz), působí spíše povrchněji

III. Způsob aplikace a zásady provozu - opatření nápisem - 2 m odstup od přístroje - zákaz gravidní ženy (nízká porodní hmotnost, VVV) - pravidelná revize technikem

IV. Krátkovlnná diatermie

1. aplikace

A. kondenzátorové pole - výrazný termický efekt, 2 elektrody, pojištěnec součástí el. obvodu, dominuje elektrické pole, více se zahřívá povrchní vrstvu (podkoží, tuk)

B. indukční pole - cívkou jde proud a vytváří se magnetické pole - využívá elektromagnetickou indukci a 1 elektrodu - v hloubce tkáně vznikají Foucaultovy proudy (přeměňují se na teplo), působí více ve hloubce (svaly) - kabel (v několika závitech kolem končetiny), plochá spirální elektroda, cirkuploda (potlačuje elektrický proud a propouští pouze magnetické pole)

2. účinky

A. termální - cirkulační (vazodilatace, zvýšená mobilizace lymfy)

B. krevní změny - zvýšení fagocytózy, zvýšení obranyschopnosti

C. metabolické - aktivace metabolických procesů

D. nervový systém - analgetické

3. aplikace

A. kontinuální - nestačí se odvádět teplo (lokální přehřátí)

B. pulzní - 20-50 Hz atermická procedura, 50-100 Hz hyperémie, zvýšená resorpce, 100-200 Hz blíží se kontinuální diatermii

4. elektrody (součástí předpisu druh elektrody) - kondenzátorové, distanční, speciálně tvarované, indukční kabel, speciální (cirkuploda)

5. intenzita - řídit se výrobcem přístroje a subjektivními pocity pacienta

6. délka aplikace - subchronické a chronické procesy 15-20 minut - akutní stavy (furunkl, karbunkl, panaritium) 3 minuty a dále podle reakce pacienta

7. frekvence procedur - účinek správně indikované a provedené diatermie je prolongovaný a přetrvává 48 hod - optimálně 3x týdně - počet procedur 9, během 3 týdnů

8. KI: růstová zóna, akutní záněty, st.p.laminectomii (oblast jizvy), psychické poruchy, kochleární implantát, kardiostimulátor, přes sádru/dlahy/leukoplast, osteomyelitis, čerstvé zlomeniny, kovy, vředy, scrotum, žlázy, terapie kortikoidy, pacient na kovové posteli, žaludeční vředy

9. indikace: neuritis brachiálního plesu, bursitidy, dislokace, epikondylitis, facetový syndrom, kořenové syndromy, lumbalgie, RA

V. Ultrakrátkovlnné diatermie - absorpce a přeměna energie vysokofrekvenčního pole na energii tepelnou dochází k vnitřní tvorbě tepla, toto teplo je odváděno krví (konvekcí), dochází k vazodilataci, zvýšení permeabilitě kapilár, diatézy leukocytů, zvýšená resorbce extravazálních tekutin - svaly: prohřívání svalových spasmů, termický účinek - aplikace: speciální zářič 5-15 min, intenzita termicky senzitivní (první pocit tepla pacienta)

VI. Mikrovlnná diatermie - vysokofrekvenční elektromagnetické pole s f 2,45 GHz a vlnovou délkou (centimetrové vlny) - maximum tvorby tepla ve svalové tkání - předepisování a provádění procedury dle údaji výrobce