12. Elektrostimulace inervovaného a denervovaného svalu

I. Definice

elektrostimulace je metoda elektroterapie, při které elektrickým proudem vyvoláme depolarizaci nervu nebo přímo svalového vlákna s následnou svalovou kontrakcí - při poškození periferního nervu pro udržení trofiky svalů a zabránění fibroblastické přestavbě než dojde k reinervaci poškozeného nervu

1. Elektrodiagnostika: stanovení optimálních parametrů impulzů pro dráždění denervovaných svalů - využívá se I/T křivka, I (mA) = intenzita proudu, T (ms) = délka impulzu - při opakovaném vyšetření máme představu o zlepšení/progresi onemocnění

2. Elektrostimulace: paréza perif. nervů, denervované svaly - sval se aktivně nezapojuje - NF proudy s pozvolným nástupem (šikmé), dříve pravoúhlé (vznik synkinéz)

3. Elektrogymnastika: dráždění ??? svalů, cílem je posílení, zařazení do správného pohybového stereotypu, svalová síla větší než 2 - kombinace elektricky vyvolané kontrakce a aktivního volního cvičení pacienta (nutná spolupráce pacienta)

II. Cíl elektrostimulace

1. zachovat/obnovit svalovou funkci

2. zabránit/zmírnit svalovou atrofii

3. zlepšit svalovou sílu

4. podpořit motorickou reedukaci

III. Elektrostimualce inervovaného svalu - motorický nerv je funkční a zachovaný - elektrický impuls podráždí motorický nerv, který následně vyvolá kontrakci svalu - princip: elektrický impuls → motorický nerv → nervosvalová ploténka → svalová kontrakce - používají se nízkofrekvenční impulzní proudy, stačí krátké impulzy (dráždíme nerv) - parametry: frekvence, délka impulzu, amplituda, doba náběhu a poklesu, délka kontrakce, pauza mezi kontrakcemi, počet stimulací - možné využití při funkční elektrické stimulaci (FES) - obnovení/podpora funkčního pohybového stereotypu ve správný čas pro konkrétní funkci (např. foot drop - n. peroneus communis: podpora DF hlezna při chůzi, synchronizována s chůzí)

1. Indikace

A. svalová slabost

B. svalová atrofie při imobilizaci

C. poruchy svalové aktivace

IV. Elektrogymnastika denervovaného svalu - jedná se o mimovolní kontrakci příčně pruhovaného svalstva pomocí elektrického dráždění - motorický nerv je poškozený a nevede vzruch ke svalu (běžná stimulace motorického nervu nevede ke svalové kontrakci) - provádíme u svalů bez reflexních změn - princip: elektrický impuls → přímo svalové vlákno → kontrakce (elektrický impulz dráždí přímo svalová vlákna) - denervované svalové vlákno má jiné elektrické vlastnosti než normálně inervovaný sval, proto je potřeba delší impulz, pomalejší náběh impulzu, vyšší intenzita (denervované svalové vlákno je mnohem méně dráždivé) - cíl: udržet kontraktilitu svalových vláken, zpomalit atrofii, udržet metabolickou aktivitu svalu - elektrostimulace nenahradí regeneraci nervu! - dbáme na předcházení energetického vyčerpání svalu, což se projevuje změnou kvality kontrakce nebo postupným zvyšováním proudu (intenzita max. do 25 mA)

1. Indikace

A. poškození periferního nervu

B. periferní paréza

C. léze nervového kořene

V. Kontraindikace elektrostimulace

1. kardiostimulátor

2. aplikace přes srdce

3. maligní nádor v místě aplikace

4. akutní krvácení/tromboza

5. těhotenství (neaplikovat přes pánev, břicho)

6. poškození v místě elektrod

7. akutní infekce a zánět v místě aplikace

VI. I/T křivka - nejpřesnější ED pro léčbu periferních paréz, komplexní forma hodnocení dráždivosti - stanovení optimálních impulzů pro dráždění denervovaných svalů - komplexní forma hodnocení dráždivosti - graficky znázorňuje závislost intenzity potřebné k vyvolání prahového podráždění při postupném zkracování doby trvání impulzu - dříve se využívala reobáze a chronaxie, dnes Hoorweg-Weissova I/T křivka a z ní výpočitaný AQ kvocient - reobáze - nejmenší intenzita proudu, která při dostatečně dlouhém impulzu vyvolá minimální kontrakci (jak silný proud) - chronaxie - nejkratší doba impulzu (čas), která při intenzitě 2x reobáze vyvolá minimální kontrakci (jak dlouho musí působit) - u denervovaného svalu musíme dráždit přímo svalové vlákno a potřebujeme výrazně delší impulzy a vyšší intenzitu (charakteristicky se mění I/T křivka) - cíl: snažíme se o odpověď, co nejnižší intenzitou - čím delší délka impulzu, tím větší poškození, při zkrácení délky impulsu známka reinervace

VII. Akomodační kvocietn AQ - kvantitativně vyjadřuje změny svalové dráždivosti - zdravý sval: NS ploténky mají schopnost akomodace na pozvolný nástup šikmých impulzů, intenzita je 3-6x větší oproti pravoúhlému impulzu - denervovaný sval: ztrácí schopnost akomodace, kontrakci vyvolá šikmý impulz s intenzitou téměř stejnou jako má pravoúhlý impulz - při stimulaci denervovaných svalů šikmými proudy se zdravé svaly nezapojují, tudíž nevznikají nežádoucí svalové synkinézy - vypočítá se jako podíl minimální intenzity vyvolávající kontrakci šikmým a pravoúhlým impulzem při délce impulzu 1000 ms - hodnoty AQ: zdravý sval 2,7-6, částečně denervovaný pod 2,7, denervovaný kolem 1, nad 6 vegetativní dystonie

VIII. Provedení

1. Elektrostimulace: předcházíme energetickému vyčerpání, 1-3 min., 5-15 kontrakcí - I/T křivka časově náročné, nepříjemné pro pacienta (testování zdravých i nemocných svalů), erudice terapeuta, zaznamenávání naměření hodnot

A. technika monopolární - přímá (motorický bod) x nepřímá (nerv), - stimulační katoda, anoda proximálně - motorický bod - místo vstupu do svalu, největší nakupení NS plotének, nejčastěji prox. 1/3 svalu, u denervovaného svalu se posouvá distálně

B. technika bipolární - na začátek a konec svalu, anoda proximálně - předcházíme energetickému vyčerpání, 1-3 min., 5-15 kontrakcí

2. Elektrogymnastika - NF proudy (DD, Fanatický proud, Trabert, TENS), SF (Kotzovy proudy) - intenzita nadprahově motorická (vyvolá záškub) - aplikace nejčastěji bipolární - doba kontrakce a relaxace (K,R) 1. fázické svaly K 3-6 s, R 2-3x delší, trvání 1-3 min. (max. 15 min.) 2. tonické svaly K 10-40 s, R minimálně stejně jako K, trvání 5-15 min. (max. 30 min.)