14. Pulzní magnetické pole, speciální indikace a kontraindikace, zásady provozu

I. Definice

je fyzikální terapie, která vzniká průchodem el. proudu o nízké frekvenci (10-70 Hz) vodičem nebo cívkou - protéka-li cívkou pulzní proud, vzniká pulzní magnetické pole - distanční terapie, která využívá k terapii biologické účinky elektromagnetického pole - v rehabilitaci se využívá nízkofrekvenční pulzní magnetické pole - magnetická indukce: je fyzikální veličiny, popisuje sílu a směr magnetického pole, jednotka Tesla, magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým teče proud - frekvence: jak často se impulzy opakují (Hz)

II. Dělení - pulzní magnetické pole se ovlivňuje indukcí a frekvencí a jejich různou kombinací - frekvence - jak rychle se pouští proud (kolikrát za sekundu) - indukce - jak silné je magnetické pole

Magnetická pole - statická (neměnné pole, f = 0 Hz) - dynamická = mění se frekvence a intenzita (pulzní/střídavé)

1. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole 100-150 Hz - ovlivňuje výměnu iontů, není využívaný tepelný účinek - nevyvolává svalovou kontrakci, používá se hlavně kvůli biologickým účinkům - např. pakloub

2. Vysokofrekvenční elektromagnetické pole - diatermie, tepelný účinek 9-250 MHz

3. Vysokointenzivní pulzní magnetické pole - vysoká magnetická indukce aktivuje nervy a svaly, analgetický efekt - např. aktivace oslabených svalů (stimuluje širší oblast a je méně selektivní než klasická elektrostimulace)

III. Účinky

1. analgetické

2. myorelaxační a myotonizační

3. vazodilatační a tím podpora výživy všech tkání

4. trofický - podpora metabolismu, reparace tkání, podpora hojení

5. imunostimulační a protizánětlivý

6. vagotropní - pokles TF, TK, periferní vazodilatace

7. sedativní

8. snižuje srážlivost (neaplikovat u warfarinizovaných)

9. osteogenní - podpora osteogeneze, proto se používají při opožděném hojení/paklouby, ovlivňuje výměnu vápníku mezi buňkami a okolím

IV. Vlastnosti magnetoterapie - magnetická indukce - ovlivňuje membránové receptory, nemá tepelný účinek - spíše trofotropní - myorelaxace, spamolyza, analgezie - frekvence: do 10 Hz protizánětlivá, 25-50 Hz trofotropní, 70 Hz revaskularizace - magnetické pole prochází přes oděv i sádrovou fixaci - magnetická pole: statická (stálá)/dynamická - střídavá/pulzní)

V. Dělení magnetoterapie

1. léčba statickými magnetickými poli (na akupunkturní body)

2. léčba nízkofrekvenčními magnetickými poli

VI. Aplikátory (cívka vytvářející pulzní magnetické pole) - solenoid (cívka), deskové (plošné), prstencové - 10 - 40 min., alespoň 10x, jednotka mT

VII. Indikace - porucha trofiky - bolestivé stavy známé etiologie - fraktury - myotonizace/relaxace - artrózy - hojení tkání - aseptické záněty

VIII. Kontraindikace (i personálu a každé osoby v prostoru magnetoterapie) - gravidita - celé období - pace-maker - kardiostimulátor, ICD - tumory - krvácivé stavy - nebezpečí krvácení do vnitřních orgánů (zvýší krvácení při menstruaci) - hyperfunkce/dysfunkce endokrinních žláz - myastenia gravis - akutní onemocnění - TBC, těžké virové, bakteriální, mykotické onemocnění - těžký stupeň ICHS, ICHDK - záchvatovité onemocnění (psychiatrické/neurologické)

IX. Vedlejší účinky

- zklidnění až usínání - bolest hlavy, závratě během procedury, kolapsové stavy, nauzea/průjem po ukončení - vyvolání epileptického záchvatu

X. Zásady provozu - manipulace pouze s vypnutým přístrojem - pozor na mobilní telefon, kovové předměty citlivé na magnetické pole - pohyb 1 m od přístroje, když je vchodu a omezit dobu u přístroje (personál)

Předpis:

Jméno, RČ, dg. číslem i slovem, místo aplikace, druh aplikátoru, intenzita pole mT, frekvence, pulzů, trvání, frekvence procedury, kolikrát a kontrola.