2. Elektroterapie, základní údaje o terapii jednosměrným a střídavým proudem

I. Definice

terapeutické využití elektrického proudu

II. Co lze ovlivnit elektrickým proudem - nervový, svalový, cévní systém, vnímání bolesti, trofiku, metabolismus tkání

III. Elektrická vodivost tkání - dobře vodivé

krev, sval, nervová tkáň - hůře vodivé: tuk, kůže, kost (odpor kůže klesá zvlhčením, zvýšení kontaktní plochy elektrody)

IV. Elektrický proud

tok elektricky nabitých částic (ionty - kationt/aniont nebo elektrony - záporně nabité částice ), dobře prochází tkáněmi s velkým obsahem vody a bílkovin - největší odpor průchodu klade kůže, kost, chrupavka, šlacha (malý obsah vody) - směr od katody (mínus) k anodě (plus), jednotka Ampér - účinek - analgetický, trofický, antiedematózní, myostimulační

1. Stejnosměrný - jednosměrný tok, anoda a katoda na stejném místě (nemění se) - galvanizace - ionický účinek - iontoforéza - použití: analgetický účinek, ovlivnění prokrvení, vegetativních funkcí

2. Střídavý - směr a velikost proudu se v čase mění (katoda a anoda se rychle mění) - indikace: analgezie, elektrostimulace svalů, ovlivnění svalového tonu

A. nízkofrekvenční - do 1kHz, povrchové

a) kontaktní - DD, TENS, Trabert

b) bezkontaktní - magnet, distanční elektroterapie

B. středně frekvenční - 1kHZ - 100kHz (dráždivý účinek) - ve tkáni konvence na nízkofrekvenční IF proudy

C. vysokofrekvenční - nad 100 kHz (tepelný účinek - diatermie)

V. Elektrody - velikost, vzájemná vzdálenost, polarita, intenzita proudu, délka aplikace, stav kůže - čím menší elektroda, tím vyšší hustota proudu (roste riziko popálení)

VI. Parametry

1. frekvence - počet kmitů za vteřinu

2. intenzita

3. modulace - je řízená změna některého parametru elektrického proudu v čase, nejčastěji amplitudy, frekvence nebo délky pulzu, za účelem dosažení požadovaného terapeutického účinku

VII. N.Ú. elektroterapie - podráždění kůže, bolestivé pocity, popálení, elektrochemické poškození kůže

VIII. KI elektroterapie

1. kardiostimulátor

2. závažné poruchy srdečního rytmu

3. aplikace přes srdce

4. porucha kožní integrity

5. nespolupráce

6. těhotenství

7. malignita

8. akutní trombóza

9. infekce/zánět v místě aplikace

IX. Impulsoterapie - aplikace v impulzech (přerušovaně) - přesně tvarované impulsy nízkofrekvenčních proudů

1. pravoúhlé - elektrogymnastika

2. šikmé - elektrostimulace