4. Nízkofrekvenční terapie: účinky, indikace, kontraindikace

I. Definice

terapeutická aplikace proudů s frekvencí do 1000 Hz (přerušovaný galvan x modifikace střídavého síťového proudu) - proudy: monofázické, bifázické, střídavé, pulzní Monofázický - proud teče stále jedním směrem, má jednosměrné impulzy, typicky přerušovaný stejnosměrný proud Bifázický - proud mění směr, má kladnou i zápornou fázi, každá elektroda dosahuje kladných i záporných hodnot Střídavé - směr proudu se pravidelně mění, na každé elektrodě přechází plynule z kladného maxima přes nulovou intenzitu do záporného maxima, všechny střídavé proudy jsou bifazické Pulzní - mezi jednotlivými impulzy je různě dlouhá izoelektrická pauza - tvar impulzu: pravoúhlý, trojúhelníkový (šikmý), sinusový, jiný Pravoúhlý - proud vyskočí na určitou hodnutu, chvíli trvá a zase klesne Trojúhelníkévý/šikmý - intenzita postupně narůstá a klesá Sinusový - plynulý sinusový průběh - monopolární/bipolární Monopolární - 2 elektrody aktivní a indiferentní, účinek je soustředěný pod aktivní elektrodu Bipolární - obě elektrody mají terapeutický význam

II. Indikace nízkofrekvenční terapie (celé dle chat)

1. bolest

2. snížená svalová síla

3. periferní parézy - elektrostimulace k zachování svalové funkce, reedukace pohybu

4. poruchy prokrvení a trofiky

III. Účinky - elektrogymnastika, elektrostimulace paretických svalů, stimulace senzitivních axonů, terapie bolesti, vazodilatace

IV. KI

1. KV - kardiostimulátor, závažné poruchy srdečního rytmu, karotický sinus,

2. cévní - akutní tromboza, závažná porucha periferního prokrvení

3. nervový - výrazná porucha citlivosti (WHAT? vždyť se stimulují míšní léze??)

4. lokální - poškození kůže, akutní infekce v místě elektrod

5. těhotenství

6. maligníma

V. Účinky

liší se podle tvaru impulzu a frekvence

1. frekvence:

A. do 50Hz motorické dráždění, hyperémie

B. 100 Hz analgetický (dráždění A alfa vláken)

C. 180 Hz lokálně myorelaxační (svalová inkoordinace)

2. adaptace tkáně

A. amplitudová modulace: amplituda jednotlivých impulzů se postupně/skokem mění

B. frekvenční modulace: frekvence proudu se mění v průběhu času plynule/skokem

C. kombinace: je neúčinnější prevence vzniku adaptace tkáně

VI. Příklady proudů

1. TENS = transkutánní elektrická neurostimulace - nízkofrekvenční, dvoufázový proud - analgezie, aplikace do míst bolesti - stimulace senzitivních nervových vláken elektrickými impulzy vede k inhibici přenosu nocicepce v zadních rozích míšních, což vede snížení bolesti (analgetický efekt) - anoda proximálně, katoda distálně - I: až 20 mA - KI kortikoidy, obecné KI - indikace: neuralgie, migréna, pooperační stavy, přetížení šíjového svalstva… akutní/chronická bolest Druhy TENS

A. konvenční - vyšší frekvence, nižší intenzita

B. akupunkturní

C. burst - salvy, největší analgetický efekt

D. randomizovaný

E. surge - undulující

2. Trabertův proud - nízkofrekvenční stejnosměrný, přerušovaný (2ms a pauza 5 ms) - f 142 Hz, katoda na bolestivé místo, anoda indifenrentní (uzavření elektrického okruhu) - pravoúhlý proud, monofázický - časný analgetický efekt (úleva již během aplikace a bezprostředně po ní) - podprahově algická intenzita (aplikace dle subj. pocitů pacienta) - indikace: bolesti známé etiologie, otoky, hematomy v regresi, neuralgie - KI jizvy, znamení - tkáně nevykazují adaptaci - umístění (zapojení elektrod) E1-4: od C po Tp po Tp po LSp

3. Leducův proud - 100 Hz, 1 ms impulz, pauza 9 ms - pacienty hůře tolerovaný, rychle vzniká adaptace - monofázický, pravoúhlý - indikace: subakutní a chronické bolesti pohybového systému

4. Diadynamic proud - dvousložkové: kombinace galvanizace (baze - mění prokrvení) a nízkofrekvenční stimulace (doza - analgetická složka) sinusovém monofázickým proudem - současná aplikace stejnosměrného a pulzního proudu, což vede ke kumulativní účinek

A. MF (monofázická fixní) - jednocestně usměrněný sinus proud, f=50 Hz, nepoužívá

B. DF (difázická fixní) - dvoucestné usměrnění dvou vln, f=100 Hz, analgezie, ovlivnění sympatiku, KRBS - indikace: premedikace před aplikací jiných DD proudů (rychle nastupuje adaptace tkáně, max. efekt aplikace 1 minuta)

C. CP (krátké periody)- střídání MF a DF - frekvenční modulace - vazodilatace, eutonizace - prahově motorická intenzita

D. LP (dlouhá perioda) - MF a na ně nasedající DF - frekvenční a amplitudová modulace, vazodilatace, otoky, analgezie

E. RS (rytmický synkopální proud) - 1 sekunda MF, 1 sekunda pauza - dráždivé a motorické účinky - nepříjemný, vyvolává kontrakce, nadprahově motorická intenzita

F. CPiso (isodynamický) - DF vyšší o 18%, účinky: analgezie, antiinflamatorní, stimulace, facilitace hojení, zvýšení cirkulace

- léčebné účinky DD: analgezie, snížení otoku a zánětu, svalová stimulace, zvýšení lokální cirkulace - pozor! první aplikace může vyvolat zhoršení obtíží (typické, upozornit pacienta)

aplikace: transregionální, radikulární, segmentální, longitudinální, gangliotropní, cílená na jednotlivé svaly

indikace: neuralgie, myalgie, úponové bolesti, kontuze, distorze, VAS, kořenový syndrom

délka aplikace: čím akutnější proces, tím kratší aplikace (do 6 minut), pokud je aplikace delší je nutné použít ochranné roztoky (galvanizace), změnit polaritu (prodloužení léčby)

Předpis

DD: DF 2+LP4+LP6, longitudinální aplikace na PDK intenzita podprahově senzitivní 7x denně