7. Ultrazvuk a rázová vlna: účinky, indikace, kontraindikace

I. PĹ™ehled

Ultrazvuk

II. Definice

podélné mechanické vlnění o frekvenci nad hranicí slyšitelného zvuku (20 000Hz), zj. 0,5-3 MHz, které se generuje rozkmitáním piezoelektrického krystalu v hlavici vysokofrekvenčním proudem - zřeďování a zhušťování prostředí (ve své dráze rozkmitá částice i celé buňky) - ERA - efektivní kmitající oblast 1-10 cm2 (vyzařovací plocha hlavice) - akustická impedance: odraz v místě tkání s různou intenzitou - hloubková termoterapie - zdroj tepelné energie

III. Účinky

1. fyzikální - přívod tepla vede k vasodilataci, zvýší se lokální metabolismus, sníží se hypertonus, sníží se bolesti, kavitace, mikromasáže

2. chemické - excitace molekul, přeměna gelu v sol (změna sraženiny v tekutinu, která se lépe vstřebá), alkalizace tkáně

3. biologické - destrukce jader se zvýšenou mitotickou aktivitou, desintegrace, nekroza, zvýší se difuze, permeabilita (absorpce exsudátů, snížení edému) - porucha vodivosti nervů, zvýší se enkefaliny, porucha tvorby kapilár, snížena obranyschopnost

IV. Frekvence

1. 1MHz - hluboké partie

2. 3 MHz - povrchové partie

V. Intenzita - Watt/cm2 - 0,5 W/cm2 do 2 W/cm2 u akutního 3 minuty - 0,8 - 1 do 3 W/cm2 u chronická 5 min - step 10 min max

VI. Forma aplikace - přímý x podvodní - dynamické (stálý pohyb po celém rozsahu léčené tkáně) x semistatické (pohyb po obvodu ERA) x statické (zřídka) - lokální/segmentální/neurální/radikulární

1. kontinuální - zvyšuje teplo, ohřev tkání, nevhodné u akutních zánětů

2. pulzní - poměr impulzu a pauz (atermický), aplikace několik ms, pak pauza, poměr 1:5-10, možná aplikace větší intenzity

VII. Indikace

1. posttraumatické stavy - kontuze, distorze, fraktury (po 48 hod) - snížení otoku, bolesti, podpora hojení

2. revmatoidní artritidy, artrózy - m. Bechtěrev, bursitis, capsulitis, tendinitis

3. onemocnění periferních nervů - neuropatie, Fantomové bolesti

4. poruchy cirkulace - Raynaud, KRBS (pouze segmentální aplikace)

5. jizvy (po zhojení), dekubity (vzdálená aplikace), Dupuytrenova kontraktura

6. epikondylalgie, kalcifikace

VIII. Kontraindikace

1. epifýzy rostoucích kostí

2. stav po laminektomii - do jizvy

3. gonády

4. oči, krvácení, susp. embolus

5. mozek

6. srdce

7. periferní nervy pod povrchem kostí

8. menses

Rázová vlna

IX. Definice

je neinvazivní fyzikální terapie využívající mechanické akustické vlnění s vysokou amplitudou a krátkou dobou trvání - využití zj. u chronických bolestivých stavů pohybového aparátu (tendinopatie, entezopatie) - cílem rázové vlny je ovlivnění patologických změn tkáně a stimulace reparace

X. Typy

1. fokusová - energie se soustředí do určité hloubky, přesné zacílení patologického ložiska

2. radiální - tlaková vlna se šíří radiálně od aplikátoru, zj. na povrchové struktury

XI. Účinky

1. mechanické - mechanické podráždění tkáně, mikrostimulace patologické tkáně, fragmentace kalcifikací

2. biologické - stimulace angiogeneze a neovaskularizace, regenerace buněk, podpora hojení šlach

3. analgetické - snížení bolesti, modulace nociceptivního přenosu

XII. Indikace

1. laterální epikondylalgie

2. mediální epikondylalgie

3. tendinopatie rotátorové manžety

4. kalcifikující tendinopatie ramene

5. plantární fascitida

6. patelární tendinopatie

7. některé formy kalcifikací měkkých tkání

XIII. Kontraindikace

1. absolutní

A. těhotenství (neaplikovat přes plod)

B. maligní tumor v místě aplikace

C. infekce v místě aplikace

D. porucha krevní srážlivost/významná koagulupatie

E. aplikace přes: oblast velkých cév, plíce, mozek, míchu, růstové ploténky

2. relativní

A. antikoagulancia

B. výrazná neuropatie/porucha citlivosti

C. čerstvé poranění kůže v místě aplikace

D. respektovat lokalizaci kardiostimulátoru

XIV. N.Ú.

1. bolest během aplikace

2. zarudnutí

3. otok

4. hematom

5. petechie

6. přechodně zvýšená bolestivost po terapii